Общие данные

Комплект представляет собой широкополосный приёмник с программной обработкой сигнала.

Состав:

- Приёмник с интерфейсом USB;

- Две широкополосные антенны УКВ и ДМВ диапазонов;

- Программное обеспечение (поставляется отдельно)

Дополнительно на корабле должен быть компьютер под управлением Win-7 (32 или 64) и интерфейсом USB. Тактовая частота процессора должна быт не менее 2,6ГГц, объём ОЗУ не менее 4 Гб.

Монтаж антенн.

На месте следует докупить в любом хозмаге: - два отрезка фановой трубы Ф110мм, длиной 0,5м, желательно механически прочные, с возможно большей длиной «стакана», куда вставляется следующая труба; - небольшой моток оцинкованной перфоленты и десяток болтов М4х30 с гайками и шайбами; - моток скотча (лучше серый армированный); - пакет кабельных стяжек для прокладки кабеля по существующим конструкциям. После установки место стыка желательно обмотать серым армированным скотчем. Бросаться в глаза не будет но прочность соединения повысится.

В комплекте две антенны.

Та что имеет длину 1,1м перекрывает диапазон 120 – 170 МГц при КСВ < 2 (VHF).

Вторая, длиной 0,5м, работает в диапазоне 360 – 460 МГц (UHF).

Реально, в режиме приёма они вместе могут перекрывать диапазон частот от 60 до 700 МГц.

На входе приёмника установлен фильтр для раздельного подключения антенн. Частота разделения 300 МГц, разъёмы помечены буквами V и U. Соответственно большая антенна подключается к разъёму V, а та что поменьше к разъёму U.

При изготовлении приняты меры по защите от вредных условий эксплуатации, но следует полагать что антенны проживут полгода – год, и этого времени хватит для того чтобы решить основную задачу. После этого приёмник желательно вернуть, а антенны и кабель можно будет выбросить.

Приёмник закрепить в помещении, в любом удобном месте, желательно подальше от источников радиоизлучений.

В непосредственной близости от приёмника установить компьютер и подключить к USB порту разъём приемника. ИСПОЛЬЗОВАТЬ USB УДЛИННИТЕЛЬ НЕЛЬЗЯ!

Проложить антенные кабели и подключить к соответствующим F-коннекторам приёмника.

1. Переписать на жёсткий диск компьютера папку с программным обеспечением.

Желательно первичную установку делать в месте где есть доступ к Интернету.

2. Распаковать содержимое архива в любой каталог.

3. Вставьте разъём приёмника в USB 2.0 порт и запустите Zadig.exe. Выберите ваше устройство в строке "Device".Устройство может иметь разные названия - Bulk In Interface 0 или RTL2832UUSB или другое(можете посмотреть в диспетчере устройств какое появляется когда вы вставляете приемник в usb порт. Если в строке нет устройств, значит, ваша система уже поставила другой драйвер для этого устройства или вы поставили родной драйвер от производителя. В этом случае зайдите в меню "Options" и установите галочку "List All Devices". Устройство должно появится в выпадающем списке. Выберите WinUSB драйвер в строке "Driver" и нажмите "Install Driver". Если установка драйвера прошла успешно вы получите соответствующее сообщение