Техническое задание на устройство забора из Профлиста С-10

1. Общие положения:

Устройство ограждения территории ТСН «Тихие зори» длиной 2500 метра, высотой 2 метра, по адресу: Новосибирский район, с. Ленинское, территория ТСН «Тихие зори»  в соответствии с планом разграничения участков.

2. Описание работ:

Столбы из профильной трубы, диаметром 80 (60)х60мм, устанавливаются в грунт за счёт его предварительного бурения на глубину 1,5метра с шагом 2,5-3 метра. Низ столбов засыпается гранитным щебнем фракции 5-20мм, а на выходе столба из земли бетонируются бетонной стяжкой размером 20х20х50см.

К столбам привариваются металлические прожилины из профильной трубы размером 40х25мм. Столбы и прожилины окрашиваются краской-грунтовкой в два слоя, после чего устанавливается профлист с полимерным покрытием для забора профиля С10.

3. Место выполнения работ: Новосибирский район, с. Ленинское, территория ТСН «Тихие зори»

4. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования.

Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и с хорошим качеством.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведением работ и соблюдение вышеуказанных правил.

5. Требования к применяемым оборудованию и  материалам:

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации.

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

7. Правила контроля и приемки работ:

Контроль за ходом выполнения работ осуществляется Заказчиком.

После выполнения работ оформляется Акт приемки выполненных работ, который подписывается  Подрядчиком и Заказчиком.

8. Гарантия исполнителя работ:

Подрядчик должен гарантировать: надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

Подрядчик обязан выполнить работы в установленные сроки.

Срок гарантии на выполненные работы 3 (три) года.